|  |  | CMA7/CMA9电动机构订货技术规范书 |  | 上海华明电力设备 制造有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器设计人员 |  |  |  |  |
| 姓名： |  |  | 电话： |  |
| 邮箱： |  |  | 传真： |  |
| 概述 |  |  |  |  |
| 买方 |  |  |  |  |
| 变压器用户 |  |  |  |  |
| 变压器安装国家 |  |  | 交货地点和时间 |  |
| 变压器编号 |  |  | 华明产品编号 |  |
| 数量 |  |  | 订单号和订货日期 |  |
| 电动机构数据 |  |  |  |  |
| 型号 |  | CMA7 CMA9 |  |  |
| 工作位置定义 |  | 最大匝数位置( ) 中间位置( ) 最小匝数位置( ) 升压是指朝着位置( )方向操作 |  |  |
| 名称 |  | 常规供货 | 特殊供货 |  |
| 电机回路 |  |  |  |  |
| 电机回路电源和网络形式 |  | 380V/50Hz 3AC/N | 其它 : ( )V ( )Hz 3 AC/N 3AC AC |  |
| 电机保护开关 |  | 带1对触点用于控制回路保护 |  |  |
| 控制回路 |  |  |  |  |
| 控制回路电源 |  | 来自电机电源 | 非来自电机的电源 |  |
| 控制回路电源和网络形式 |  | 220V/50Hz AC | 其它 : ( )V ( )Hz 2AC AC DC |  |
| 控制回路保护 |  | 否 | 单相自动切断 带信号输出 不带信号输出 两相自动切断 带信号输出 不带信号输出 |  |
| 过电流闭锁 |  | 否 | 一对常闭接点 |  |
| 选择开关 |  | 远控/关/就地 带1对远控信号输出 | 远控/关/就地 带1对远控/就地信号输出 |  |
|  |  |  | 远控/就地 带1对远控信号输出 带1对远控/就地信号输出 |  |
| 加热回路 |  |  |  |  |
| 加热回路电源 |  | 来自电机电源 | 非来自电机的电源，请说明 |  |
| 加热回路电源和网络形式 |  | 220V/50Hz AC | 其它: ( )V ( )Hz 2AC AC DC |  |
| 加热回路保护 |  | 否 | 1相自动切断 带信号输出 不带信号输出 2-相自动切断 带信号输出 不带信号输出 |  |
| 加热器 |  | 电阻加热器 | 电阻加热器加温湿度控制器 |  |
| 辅助回路 |  |  |  |  |
| 照明灯 |  | 否 | 是 标准220V/50Hz /AC 特殊( )V ( )Hz AC 照明灯加门控开关 |  |
| 终端位置信号接点 |  | 否 | 一对常开接点 一对常闭接点 一对常开常闭接点 |  |
| 手摇柄操作信号接点 |  | 否 | 一对常开接点 一对常闭接点 一对常开常闭接点 |  |
| 电机保护开关的信号接点 |  | 一对常开接点 |  |  |
| 凸轮操作接点 |  | 否 | 一对常开常闭接点 |  |
| 分接变换未完成信号接点 |  | 否 | 一对常开常闭接点 |  |
| 分接开关运行信号接点 |  | 是 | 否 |  |
| 电源插座 |  | 否 | 插座带接地接点 250 V 10A （带漏电保护） |  |
|  |  |  | 请说明最终用户所在国插座标准： |  |
| 位置传输 |  |  |  |  |
| N/O 常开接点形式 |  | 一对常开接点 先断后合 | 一对常开接点 先合后断 两对常开接点 先断后合 两对常开接点 先合后断 其它，请指出 ( ) |  |
| BCD位置信号输出 |  | 否 | 1 组 2 组 更多( )组 |  |
| 4-20mA直流电流信号输出 |  | 否 | 1 组 2 组 更多( )组 |  |
| 0-5V 电压信号输出 |  | 否 | 1 组 2 组 更多( )组 |  |
| 电阻位置信号输出 |  | 否 | 1 组带( )级电阻 (标准10 ohms / 0.5 watts) 2 组带( )级电阻 (标准10 ohms / 0.5 watts) 其它( )组带 ( )级电阻( )ohms ( )watts |  |
| 机械规范及其它 |  |  |  |  |
| 控制箱铰链位置 |  | 左（向左开门） | 右（向右开门） |  |
| 电动机构箱体油漆颜色 |  | RAL7040 | 其它要求请指出( ) |  |
| 铭牌及说明书 |  | 全部中文 | 特殊要求( ) |  |
| 控制箱电缆出线底板 |  | 带孔 | 不带孔 带孔和电缆密封管 |  |
| 控制箱门锁 |  | 否 | 是 |  |
| 接线端子型号 |  | UK5N 或UK6N | 其他请指出 ( ) |  |
| 配线 |  | 1.5mm2 | 其他请指出 ( ) |  |
| 远控连接 电缆长度 | 与位置显示器或自动控制器之间 | 60米 | 80米 100米 120米 140米 160米 180米 200米 220米 250米 300米 其它( ) |  |
| 电缆型号 |  | RVV (普通聚乙烯电缆，标准配制) | RVVP (屏蔽电缆) |  |
|  |  |  | RVV22 (铠装电缆) |  |
|  |  |  | RVVP22 (屏蔽带铠装电缆) |  |
|  |  |  | ZR-RVV (阻燃电缆) |  |
|  |  |  | ZR-RVVP (阻燃屏蔽电缆) |  |
|  |  |  | ZR-RVVP22 (屏蔽阻燃带铠装电缆) |  |
|  |  |  | 其他特殊型号电缆要求( ) |  |
| 电动机构与电缆连接形式 |  | 插座形式 | 端子排形式 |  |
| 变压器通过开关并联运行 |  | 否 | 是( ) 台变压器并联运行 |  |
| 有载分接开关 在线净油装置 |  | 否 | 是 在线净油装置型号 ZXJY-1 ZXJY- 3 |  |
| 备注: ( ) |  |  |  |  |

|  | 分接开关户内远方控制器 及自动调压器订货技术规范 |  |  | 上海华明电力设备 制造有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概述 |  |  |  |  |
| 买方 |  |  |  |  |
| 变压器用户 |  |  |  |  |
| 变压器安装国家 |  |  | 交货地点和时间 |  |
| 变压器编号 |  |  | 华明产品编号 |  |
| 数量 |  |  | 订单号和订货日期 |  |
| 技术数据 |  |  |  |  |
| 配用电动机构型号 |  |  | CMA7 CMA9 |  |
| 型号和电源 |  | 主要技术数据和功能 |  |  |
| HMC-3C 位置显示器 AC 220V±10% 50Hz 60Hz 其他( )Hz DC( )V (HMC-3C与ET-SZ6二者选一) |  | - 位置显示 - 升，降，停手动操作按钮 - BCD 编码位置信号输出 - 电动机构十进制位置信号输入 |  |  |
| ET-SZ6自动控制器 AC 220V±10% 50Hz 60Hz 其他( )Hz DC( )V (HMC-3C与ET-SZ6二者选一) |  | - 信号电压: AC 80-450V 连续可调 - 位置显示和操作次数显示 - 显示和设定信号电压，参考电压和极限电压及延时 (延时时间10-199S 可调) , 脉冲时间(1-199S 可调),灵敏度 (1-9.99% 可调，精度为0.01%) - 过电压报警和低电压闭锁 - 自动/手动选择开关 - BCD编码位置信号输出，输出接点：DC 220V, 0.3A - AC 250V, 5A - 4-20mA 或 0-5V 模拟位置信号输出 - RS485 和RS232输出（通讯规约IEC 870-5-101） - 最多3台变压器并联运行 - 电动机构十进制位置信号输入 |  |  |
| 备注: ( ) |  |  |  |  |
| 注： 请买方配合提供完整和正确的技术数据, 除特殊约定外,未填项我公司将按常规配置。买方应该对于所提供的数据的正确性承当责任。 |  |  |  |  |